Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

KATEDRA ROBOTYKI I MECHATRONIKI

Projekt dyplomowy

Projekt i wykonanie systemu lokalizacji pojazdu

Design and Implementation of a Vehicle Localization System

Autor:	Miłosz Stec

Kierunek studiów:	Inżynieria Mechatroniczna

Opiekun pracy:	dr. inż. Grzegorz Góra

Kraków, 2025/2026

- Wstęp

Dynamiczny rozwój technologii Internetu Rzeczy (IoT) oraz miniaturyzacja układów elektronicznych umożliwiają tworzenie coraz bardziej zaawansowanych, a jednocześnie kompaktowych systemów monitorujących i sterujących. Jednym z praktycznych zastosowań tej technologii jest lokalizacja i nadzorowanie pojazdów, co znajduje szerokie zastosowanie zarówno w logistyce, jak i w codziennym użytkowaniu samochodów prywatnych. Współczesne systemy lokalizacyjne pozwalają nie tylko na określanie pozycji pojazdu, ale także na zbieranie 
i analizę danych środowiskowych oraz diagnostycznych, co znacząco zwiększa ich funkcjonalność i wartość użytkową.

Niniejsza praca inżynierska dotyczy projektu i wykonania systemu lokalizacji pojazdu opartego na mikrokontrolerze ESP32 oraz module GNSS (np. GPS). Opracowany układ ma za zadanie rejestrować dane o położeniu pojazdu i zapisywać je lokalnie na karcie SD, a po uzyskaniu dostępu do znanej sieci bezprzewodowej przesyłać je na serwer z wykorzystaniem komunikacji Wi-Fi lub Bluetooth. Dzięki temu możliwe będzie późniejsze analizowanie lub wizualizowanie zgromadzonych informacji.

Projekt zakłada również opcjonalną integrację z interfejsem OBD2, co pozwoli na rejestrację podstawowych danych diagnostycznych pojazdu i ich synchronizację z danymi lokalizacyjnymi. Ponadto system może zostać rozbudowany o czujniki środowiskowe, takie jak pomiar temperatury czy wilgotności, umożliwiające poszerzenie funkcjonalności układu. W ramach pracy zostanie wykonany prototyp urządzenia, jak i zaprojektowanie obudowy umożliwiającej testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Motywacją do podjęcia tematu była chęć praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu elektroniki i programowania mikrokontrolerów, a także zainteresowanie technologiami IoT. Dodatkowym impulsem była możliwość wykorzystania rozwiązania w środowisku rzeczywistym, związanym z eksploatacją pojazdów w ramach rodzinnej wypożyczalni. Realizacja projektu pozwoliła na zdobycie doświadczenia w projektowaniu układów elektronicznych, integracji sprzętu i oprogramowania oraz w przetwarzaniu danych w systemach rozproszonych.

- Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie oraz przetestowanie prototypu urządzenia umożliwiającego lokalizację pojazdu przy wykorzystaniu modułu GNSS (np. GPS).

Cel główny

- Zaprojektować i zrealizować prototyp systemu lokalizacji pojazdu opartego na ESP32 i module GNSS.

Cele szczegółowe

- Zaimplementować oprogramowanie mikrokontrolera do odczytu GNSS, zapisu na SD oraz synchronizacji danych z serwerem.

- Wykonać prototyp płytki (lub układ testowy) i obudowy.

- Przeprowadzić testy.

- Ocenić jakość danych GNSS i skuteczność synchronizacji.

Zakres pracy

- Analiza wymagań i przegląd dostępnych rozwiązań.

- Projekt schematu elektronicznego i PCB lub układu testowego.

- Implementacja firmware w Arduino IDE (ESP32).

- Implementacja prostego endpointu serwera do odbioru danych (protokół HTTP/REST lub MQTT).

- Przygotowanie wniosków i propozycji dalszych prac.

- Przegląd i porównanie konkurencyjnych rozwiązań

https://bearpoint.pl/produkt/lokalizator-gps-bearpoint/?gad_source=1&gad_campaignid=1700605374&gclid=Cj0KCQjwl5jHBhDHARIsAB0YqjyVeEmCZ6xp8iAAjQeFXvt-eE27HnF7gK9_E4hF7I6TUaQeV42ys74aAs_yEALw_wcB

https://szpiegujemy.com/product-pol-16904-Lokalizator-GPS-OBD-MK08-Darmowa-Aplikacja.html

https://szpiegujemy.com/product-pol-16963-Lokalizator-GPS-MK6B-4G-3000-mAh.html

Kategoria rozwiązań

- Gotowe komercyjne trackery GPS. Małe, kompletne urządzenia z SIM, śledzeniem w chmurze i integracją OBD. Zwykle płatne abonamentowo.

- Modułowe rozwiązania DIY. ESP32/Arduino + GNSS + SD + opcjonalny moduł LTE/LoRa. Elastyczne i tanie.

- Rozwiązania OEM w pojazdach. Zintegrowane z CAN i systemami telematycznymi.

Kryteria porównania

- Dokładność lokalizacji. Zależy od modułu GNSS i warunków odbioru.

- Ciągłość przesyłu danych. Zależna od łączności (Wi-Fi, Bluetooth, LTE).

- Zużycie energii i autonomiczność. Krytyczne przy bateryjnym zasilaniu.

- Koszt i skalowalność. Gotowe usługi zwiększają koszt eksploatacji.

Wnioski z przeglądu

- Dla prototypu rekomendowane podejście modułowe z ESP32. Pozwala na niski koszt i szybkie iteracje.

- Wi-Fi jako kanał przesyłu jest wystarczający do synchronizacji okresowej. Do ciągłego śledzenia lepsze byłoby LTE/ NB-IoT.

- Integracja OBD2 wymaga warstwy sprzętowej (transceiver CAN) i obsługi protokołów (ISO 15765-4 / SAE J1979).

- Przegląd technologii wykorzystywanych w urządzeniu

  - GNSS

  - SD

  - ESP32

- Projekt

  - Części

  - Program

  - Wykonanie

Założenia systemowe

- Platforma: ESP32.

- GNSS: zewnętrzny moduł kompatybilny z NMEA (np. UART).

- Pamięć lokalna: karta microSD z zapisem JSON/CSV.

- Łączność: Wi-Fi (priorytet) i ewentualnie Bluetooth.

- Zasilanie: ogniwo 18650 z układem ładowania i stabilizacją napięcia.

- Opcjonalnie: CAN transceiver do OBD2 oraz czujniki (temp., wilgotność).

Architektura sprzętowa (skrót)

- Zasilanie: gniazdo baterii 18650, układ ładowania/zarządzania baterią, regulator napięcia do 5 V/3.3 V. Filtracja i zabezpieczenia.

- Moduły peryferyjne: GNSS (UART), SD (SPI), CAN transceiver (np. MCP/TJA) na interfejsie CAN, czujniki I²C/SPI.

- Interfejsy programowe: biblioteki TinyGPSPlus do parsowania NMEA, SD.h do zapisu, ArduinoJson do serializacji, WiFi/HTTPClient do synchronizacji.

Architektura oprogramowania (skrót)

- Warstwa sprzętowa: sterowniki GNSS, SD, CAN, czujników.

- Warstwa logiki: agregacja danych, buforowanie, format zapisu (JSON z timestamp, lat, lon, alt, speed, OBD data).

- Warstwa komunikacji: procedury łączenia z Wi-Fi, retry logic, POST do endpointu REST. Alternatywnie MQTT.

- Zarządzanie energią: tryby głębokiego uśpienia ESP32 między odczytami, harmonogram odpytywania GNSS.

Format danych i synchronizacja

- Proponowany format: JSON per rekord z polami: timestamp (UTC), lat, lon, hdop, sats, speed, heading, source, optional obd{rpm,dtc,...}, sensors{temp,hum}.

- Zapis lokalny: plik na SD.

- Synchronizacja: przy wykryciu znanej sieci Wi-Fi system wysyła nieprzesłane rekordy do serwera. Potwierdzenie serwera usuwa lokalne kopie lub oznacza je jako zsynchronizowane.

Bezpieczeństwo i niezawodność

- Uwierzytelnianie do serwera: token API w firmware.

- Mechanizmy odporne na błędy: kolejka zapisu, limit rozmiaru pliku, rotacja plików, retry połączeń.

Testy i metody oceny

- Testy funkcjonalne: poprawność odczytu GNSS, zapisu na SD, przesyłu do serwera.

- Testy polowe: testy z jazdą próbna, porównanie trasy z referencją.

- Testy trwałości: czas pracy na baterii, odporność na restart.

- Metryki: czas opóźnienia przesyłu, współczynnik utraconych rekordów, średni błąd pozycji (jeśli dostępne dane referencyjne), czas pracy na baterii.

- Podsumowanie i wnioski

Podsumowanie wykonanej pracy

- Zrealizowano prototyp systemu lokalizacji oparty na ESP32 z zapisem na SD i mechanizmem synchronizacji przez Wi-Fi.

- Prototyp spełnia założenia funkcjonalne. System rejestruje dane GNSS i przesyła je do serwera.

Wnioski techniczne

- ESP32 jest wystarczającą platformą do prototypowych rozwiązań lokalizacyjnych.

- Wi-Fi zapewnia tanią synchronizację okresową. Dla ciągłej telemetrii konieczny jest modem komórkowy.

- Integracja OBD2 jest możliwa, wymaga jednak dodatkowego dostosowania protokołów i zabezpieczeń.

Rekomendacje dalszych prac

- Dodanie łączności komórkowej (LTE/NB-IoT) dla ciągłego śledzenia.

- Kalibracja i testy porównawcze z odniesieniem do pomiarów RTK lub innych systemów referencyjnych.

- Optymalizacja zużycia energii i trybów uśpienia.

- Rozszerzenie systemu o mechanizmy bezpieczeństwa i prywatności (szyfrowanie, kontrola dostępu).

- Wykaz Publikacji

  Dokumentacja ESP32. (datasheet producenta).

  NMEA 0183 — protokół danych GNSS.

  ISO 15765-4 / SAE J1979 — specyfikacje OBD2 (protokół CAN dla diagnostyki).

  Materiały o TinyGPSPlus i ArduinoJson (repozytoria i przykłady).

  Artykuły naukowe i techniczne dotyczące pomiarów GNSS i dokładności lokalizacji.
(Uzupełnij o konkretne publikacje, normy i linki podczas finalizacji pracy.)

- Załączniki